## 1	TTE® Grün- und Sickerbeläge

### 1.1	TTE®-Bauweise Grün 2 directGREEN

#### Hinweistext

Für Pkw- und gelegentlichen Schwerlastverkehr (entspricht RStO Bk 0,3 / BKL V/VI)

Einige Positionen beinhalten systembezogene Leistungen sowie systembedingte Abweichungen von

Standardleistungsbeschreibungen die in der Ausschreibung zu berücksichtigen sind.

#### 1.1.1	Oberboden abtragen fördern lagern* BG__* Abtrag-D 10-20 cm* ___m*

Oberboden,profilgerecht abtragen, fördern und geordnet lagern*, inkl. pflanzl. Bodendecke, Bodengruppe __* DIN 18915, Abtragdicke über 10 bis 20 cm*, Förderweg bis ___m*, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.2	Stoffe nicht gefährlich* AVV200202 transp. entsorgen

Siedlungsabfälle Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich*, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200202 Boden und Steine, nicht schadstoffbelastet*, auf Baustelle lagernd*, laden, mit LKW des AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage/Standort

'....................................................'

vom Bieter einzutragen,

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | t | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.3	Boden BK 3-5 lösen laden* Abtrag-T bis 0,3 / 0,35 m*

Boden Bodenklasse 3-5 DIN 18300, Boden mit unterschiedlichen Bodenklassen, nach Abtrag des Oberbodenshöhen- und profilgerecht lösen und laden*, Abfuhr und Deponierung werden gesondert vergütet, Abtragtiefe bis 0,3 (F1-Böden) / bis 0,35 m (F2-/F3-Böden)*.

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | m³ | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.4	Stoffe nicht gefährlich* AVV170504 Z0* transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN

Bau- und Abbruchabfälle Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich*, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden und Steine, nicht schadstoffbelastet*, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),* auf Fahrzeug lagernd*, mit LKW des AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage/Standort

'....................................................'

vom Bieter einzutragen,

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | t | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.5	Planum Abweichung +/- 2 cm

Planum herstellen, Bereich lastverteilendes Kunststoffgitter, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,

Verdichtungsgrad DPr≥ 90%,

Verformungsmodul EV2 ≥ 10 MPa,

kf -Wert ≥ 1 x 10-6 m/s.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.6	Betonbord TB8x25* Rückenstütze C12/15 D 20cm

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Form TB8x25*, Witterungswiederstand D, Abriebwiederstand I, Biegezugfestigkeit T, mit Fundament und beidseitiger Rückenstütze aus Beton, mit einer Zusammensetzung C12/15 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15cm

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | m | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.7	Anschluss Bordstein Schnittkanten

Anschluss für Betonbord,Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Form TB8x25*, Schnittkanten herstellen.

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.8	Vegetationstragschicht FLL liefern D = 20-25 cm*

Vegetationstragschicht FLL liefern D = 20-25 cm*

Vegetationstragschicht aus Schotterrasensubstrat nach FLL-Richtlinie Begrünbare Flächenbefestigungen, Bereich lastverteilendes Kunststoffgitter, liefern, statisch verdichten, Verdichtungsgrad DPr ≥ 93 % ≤ 97 %,

Verformungsmodul EV2 ≥ 20 MPa ≤ 60 MPa,

Verhältniswert EV2/EV1 ≤ 2,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm, Körnung 0/32 bis 0/56,Schichtdicke 20 cm (F1-Böden) / 25 cm (F2-/F3-Böden)*, im eingebauten, verdichteten Zustand,Wasserdurchlässigkeit kf ≥ 5 x 10-6 m/s, Rand mit Neigung 1:1,5.

Abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung.

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.9	Vegetationstragschicht FLL Baustellenmischung

D = 20-25 cm*

Vegetationstragschicht aus Schotterrasensubstrat nach FLL-Richtlinie Begrünbare Flächenbefestigungen, Bereich lastverteilendes Kunststoffgitter, als Baustellenmischung, unter Verwendung des zwischengelagerten Oberbodens, mit geeignetem Gerät homogen mischen, statisch verdichten,

Verdichtungsgrad DPr ≥ 93 % ≤ 97 %,

Verformungsmodul EV2 ≥ 20 MPa ≤ 60 MPa,

Verhältniswert EV2/EV1 ≤ 2,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm, Körnung 0/32 bis 0/56,Schichtdicke 20 cm (F1-Böden) / 25 cm (F2-/F3-Böden)*, im eingebauten, verdichteten Zustand,Wasserdurchlässigkeit kf ≥ 5 x 10-6 m/s,Rand mit Neigung 1:1,5.

Abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung.

Empfehlung für Baustellenmischung (mixed-in-place):

70 Vol.-% Splitt-Schotter-Gem. Körnung 2/32 bis 2/56,

15 Vol.-% zwischengelagerter Oberboden BG 2 oder 4 nach DIN 18915,

15 Vol.-% Fertigkompost gütegesichert, Maschenweite bis 20 mm.

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.10	Bettungssubstrat FLL lastverteilendes Kunststoffgitter

Bettungssubstrat nach FLL-Richtlinie Begrünbare Flächenbefestigungen, Bereich lastverteilendes Kunststoffgitter, liefern, einbauen und abziehen, Körnung 0/4 bis 0/8, Schichtdickeca. 3-5 cm, kf -Wert ≥ 5 x 10-6 m/s.

Alternativ, Empfehlung für Baustellenmischung:

70 Vol.-% Splitt 2/5 oder 5/8

15 Vol.-% gesiebter Oberboden BG 2 oder 4

nach DIN 18915, Maschenweite bis 15 mm,

15 Vol.-% Fertigkompost gütegesichert,

Maschenweite bis 15 mm,

mit geeignetem Gerät homogen mischen.

Abrechnung nach gesamter Belagsfläche.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.11	Trenngewebe Verlegehilfe Kunststoffgitter

Trenngewebe und Verlegehilfe für Kunststoffgitter, parallel zum Verlegevorgang auf Bettung auslegen, Überlappung mind. 20 cm.

Eigenschaften:

Wasserdurchlässiges durchwurzelbares Kunststoffgewebe, PE, Gewicht 24 g/m², Maschenweite ≤ 4 mm, Rollenbreite 3,20 m.

Fabrikat:

Feinnetz

Generalvertrieb Österreich:

TTE Öko-Bodensystem Zahrer GmbH

Kammer 33

4974 Reichersberg

Telefon: +43 (0) 7751 89 250

E-Mail: office@tte.at

Internet: www.tte.at

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.12	Lastverteilendes Kunststoffgitter vorbegrünt L/B/D 800x400x60 mm SLW 60

Lastverteilendes Kunststoffgitter, fix und fertig vorbegrünt mit Substratfüllung, für versickerungsfähigen dickenreduzierten Aufbau, ca. 20-24 kg/Stück, liefern und gemäß Einbauanleitung des Herstellers verlegen, Verlegung vor Kopf, breite Auflagefläche nach unten, im Fischgrätverband*, inkl. abrütteln, Setzungsmaß ca. 1,5 - 2 cm, Dehnfugen aus Füllsubstrat, zwischen Belag und Einfassungen bzw. Einbauten herstellen, Dehnfugenbreite ≥ 2 cm.

Eigenschaften Kunststoffgitter:

aus Recycling-Mischkunststoff, mit umlaufendem kraftschlüssigen Vertikal- und Horizontalverbund (verzahnter Nut-Feder-Verbund), mit T-Auflage, Maße 800 x 400 mm, Plattendicke 60 mm, Wandstärke ≥ 14 mm, Gewicht ca. 8,5 kg (ca. 26 kg/m²), Farbe grau, TÜV zertifiziert, Belastungsklasse SLW 60 nach DIN 1072, Druckstabil nach DIN EN ISO 604, Formstabil in Anlehnung an die ISO 11359, UV-stabil gemäß DIN 4892-3, witterungsbeständig gemäß DIN EN 438-2, umweltneutral nach DIN 38415-T06 / DIN 38412-L30 / DIN 38412-L33, geprüft auf Schwermetalle und PAK nach ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38405-D24, beständig gegen Deionat, Benzin, Motoröl, Natronlauge, Salzsäure.

Sämtliche Eigenschaften sind durch entsprechende Zertifikate und Prüfzeugnisse zu belegen.

Fabrikat:

TTE® directGREEN

Generalvertrieb Österreich:

TTE Öko-Bodensystem Zahrer GmbH

Kammer 33

4974 Reichersberg

Telefon: +43 (0) 7751 89 250

E-Mail: office@tte.at

Internet: www.tte.at

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.13	Anschluss Kunststoffgitter D 6cm Schnittkanten

Anschluss für Kunststoffgitter, Maße L/B/D 80x40x6 cm, Schnittkanten in unverfülltem Zustand herstellen, mit Kreissäge (hartmetallbestücktes Sägeblatt), bei runder Schnittführung mit Stichsäge.

| Menge:. | m | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.14	Markierung Pflasterfüllstein vierzeilig*

Pflasterfüllsteine für Kunststoffgitter, als begehbare Stellplatzmarkierung*, aus Beton, DIN EN Maße L/B/D 74x74x49 mm, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Farbton steingrau / rubinrot / anthrazit / anthrazi1339, t-mix / sandfarben / weiß / GRIP *, mit Fase, 2-schichtig, Kunststoffgitter im unverfüllten Zustand, vierzeilig* mit Pflastersteinen befüllen, Ausführung gemäß Zeichnung*.

Fugen dürfen nicht abgesandet werden!

40* Pflastersteine entsprechen im verfüllten Zustand 1m.

Fabrikat:

TTE®-Pflasterstein

Generalvertrieb Österreich:

TTE Öko-Bodensystem Zahrer GmbH

Kammer 33

4974 Reichersberg

Telefon: +43 (0) 7751 89 250

E-Mail: office@tte.at

Internet: www.tte.at

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | m | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.15	Wässern Rasenfläche Parkplatz-/Gebrauchsrasen 15l/m² 5 Arbeitsgänge

Wässern der Rasenfläche, Parkplatz-/Gebrauchsrasen, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Menge je Arbeitsgang ca. 15 l/m2, 5 Arbeitsgänge.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |