## 1	TTE® Grün- und Sickerbeläge

### 1.1	TTE®-Bauweise Pflaster 3 mit TTE®directPAVE

#### Hinweistext

Für Schwerlastverkehr bis 40 t (entspricht RStO Bk 1,8 / BKL III/IV)

Einige Positionen beinhalten systembezogene Leistungen sowie systembedingte Abweichungen von

Standardleistungsbeschreibungen die in der Ausschreibung zu berücksichtigen sind.

#### 1.1.1	Oberboden abtragen fördern lagern* BG__* Abtrag-D 10-20 cm* ___m*

Oberboden,profilgerecht abtragen, fördern und geordnet lagern*, inkl. pflanzl. Bodendecke, Bodengruppe __* DIN 18915, Abtragdicke über 10 bis 20 cm*, Förderweg bis ___m*, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.2	Stoffe nicht gefährlich* AVV200202 transp. entsorgen

Siedlungsabfälle Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich*, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200202 Boden und Steine, nicht schadstoffbelastet*, auf Baustelle/Fahrzeug lagernd*, mit LKW des AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

Anlage/Standort '....................................................'

vom Bieter einzutragen,

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | t | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.3	Boden BK 3-5 lösen laden* Abtrag.-T bis 0,35 / 0,4 m*

Boden Bodenklasse 3-5 DIN 18300, Boden mit unterschiedlichen Bodenklassen, nach Abtrag des Oberbodenshöhen- und profilgerecht lösen, laden*, Abfuhr und Deponierung werden gesondert vergütet,

Abtragtiefe bis 0,35 m (bei F1-Böden) /

bis 0,4 m (bei F2-/F3-Böden)*.

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | m³ | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.4	Stoffe nicht gefährlich* AVV170504 Z0* transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN

Bau- und Abbruchabfälle Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich*, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden und Steine, nicht schadstoffbelastet*, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),* auf Fahrzeug lagernd*, mit LKW des AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach

Wahl des AN, Anlage/Standort '....................................................'

vom Bieter einzutragen,

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | t | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.5	Planum Versickerungsflächen Abweichung +/- 2 cm

Planum herstellen, in Versickerungsflächen mit lastverteilendem Kunststoffgitter, Sohle nach Bodenabtrag planieren, Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm,

Verdichtungsgrad DPr≥ 90%,

Verformungsmodul EV2 ≥ 10 MPa,

kf -Wert ≥ 1 x 10-6 m/s.

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.6	Betonbord TB12x30* Rückenstütze C12/15 D 20cm

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Form TB12x30*, Witterungswiederstand D, Abriebwiederstand I, Biegezugfestigkeit T, mit Fundament und beidseitiger Rückenstütze aus Beton, mit einer Zusammensetzung C12/15 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15cm

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | m | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.7	Anschluss Betonstein Schnittkanten

Anschluss für Betonbord,Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Form TB12x30*, Schnittkanten herstellen.

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.8	STS lastverteilender Kunststoffgitterbelag D = 25-30 cm*

Schottertragschicht TL SoB-StB, für lastverteilendes Kunststoffgitter,

Verdichtungsgrad DPr ca. 95%,

Verformungsmodul EV2 ≥ 30 MPa,

Verhältniswert EV2/EV1 ≤ 2,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,

Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht

größer als 2 cm, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, Körnung 0/32 bis 0/54, Feinanteil Kategorie UF 3,Schichtdicke bei F1-Böden 15 cm / bei F2-/F3-Böden 20 cm*, im eingebauten, verdichteten Zustand,Wasserdurchlässigkeit kf ≥ 1 x 10-5 m/s,

Rand mit Neigung 1:1,5,

abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung.

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.9	Trenngewebe Verlegehilfe Kunststoffgitterbelag

Trenngewebe und Verlegehilfe für Kunststoffgitter, parallel zum Verlegevorgang auf Bettung auslegen, Überlappung mind. 20 cm.

Eigenschaften:

Wasserdurchlässiges Kunststoffgewebe, PE, Gewicht 24 g/m², Maschenweite ≤ 4 mm, Rollenbreite 3,20 m.

Fabrikat:

Feinnetz

Generalvertrieb Österreich:

TTE Öko-Bodensystem Zahrer GmbH

Kammer 33

4974 Reichersberg

Telefon: +43 (0) 7751 89 250

E-Mail: office@tte.at

Internet: www.tte.at

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.10	Lastverteilendes Kunststoffgitter L/B/D 800x400x60 mm SLW 60

Lastverteilendes Kunststoffgitter, fertig befüllt mit Pflasterfüllstein, für versickerungsfähigen dickenreduzierten Aufbau, gemäß Einbauanleitung des Herstellers verlegen, maschinell verlegbar, Verlegung vor Kopf, breite Auflagefläche nach unten, im Fischgrätverband*, inkl. abrütteln, Setzungsmaß ca. 1,5 - 2 cm, Dehnfugen aus gewaschenem Sand 0/2, zwischen Belag und Einfassungen bzw. Einbauten herstellen, Pflasterfugen dürfen nicht abgesandet werden.

Bettung, aus Splitt, Körnung 2/5 bis 5/8, Schichtdicke 3-5 cm. Lieferung, Material, Herstellung und Profilierung der Bettung einkalkulieren.

Eigenschaften Kunststoffgitter:

Gitter aus Recycling-Mischkunststoff, mit umlaufendem kraftschlüssigen Vertikal- und Horizontalverbund (verzahnter Nut-Feder-Verbund), mit T-Auflage, Maße 800 x 400 mm, Plattendicke 60 mm, Wandstärke 20 mm ≥ 14 mm, Gewicht inkl. Pflasterfüllstein ca. 28 kg, Farbe grau, TÜV zertifiziert, bis 20t Achslast (Belastungsklasse SLW 60) nach DIN 1072, druckstabil nach DIN EN ISO 604, formstabil in Anlehnung an die ISO 11359, UV-stabil gemäß DIN 4892-3, witterungsbeständig gemäß DIN EN 438-2, umweltneutral nach DIN 38415-T06 / DIN 38412-L30 / DIN 38412-L33, geprüft auf Schwermetalle und PAK nach ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38405-D24, beständig gegen Deionat, Benzin, Motoröl, Natronlauge, Salzsäure.

Eigenschaften Pflasterfüllstein:

Pflasterstein aus Beton, DIN EN 1338, Maße L/B/D 74x74x49 mm, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Farbton steingrau / rubinrot / anthrazit / anthrazit-mix / sandfarben / weiß / GRIP *, mit Fase, 2-schichtig.

Sämtliche Eigenschaften sind durch entsprechende Zertifikate und Prüfzeugnisse zu belegen.

Fabrikat:

TTE® directPAVE

Generalvertrieb Österreich:

TTE Öko-Bodensystem Zahrer GmbH

Kammer 33

4974 Reichersberg

Telefon: +43 (0) 7751 89 250

E-Mail: office@tte.at

Internet: www.tte.at

* Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.11	Anschluss Kunststoffgitter mit Pflastersteinfüllung D 6cm Schnittkanten

Anschluss für Kunststoffgitter, Maße L/B/D 80x40x6 cm, Kunststoffgitter mit Pflastersteinen 74x74x49 mm befüllen, in Schnittbereichen aussanden, Schnittkanten herstellen, mit Trennschleifer und Trennschleifscheibe für Beton.

| Menge:. | m | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |